# ВВЕДЕНИЕ

Разработка генерального плана сельского поселения Верхнекигинский сельсовет муниципального района Кигинский район Республики Башкортостан выполнена в соответствии:

- с муниципальным контрактом, заключенным между ГУП - Институт «Башагропромпроект» и Администрацией муниципального района Кигинский район Республики Башкортостан;

- с техническим заданием на выполнение генеральных планов территорий сельских поселений, утвержденным Главой Администрации муниципального района Кигинский район;

- с Градостроительным кодексом РФ №190-ФЗ;

- с федеральной инструкцией «О порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации генеральный план  является документом территориального планирования и определяет назначение территорий поселения, исходя из социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений.

Основанием для разработки проекта генерального плана территории сельского поселения является необходимость решения органами местного самоуправления вопросов местного значения и реализации муниципальных полномочий в соответствии с положениями Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительного кодекса Российской Федерации, других федеральных законов и иных нормативных правовых актов.

Основные положения функционального и планировочного развития сельского поселения Верхнекигинский сельсовет опирались на следующие существующие и перспективные приоритеты градостроительного развития Кигинского района:

- снижение неравномерности в уровнях социального и экономического развития муниципального образования за счет перераспределения деловой и градостроительной активности зон населенных пунктов сельсовета;

- концентрация градостроительной активности в зонах планируемого размещения объектов капитального строительства областного, районного и муниципального значения;

- повышение качества сельской среды до уровня современного жилого образования с развитой экономической, социальной, инженерной и транспортной инфраструктурой.

При разработке данного проекта использовались следующие документы:

-  задание на разработку документа территориального планирования с данными целевых программ социально-экономического развития Кигинского района;

-  акт обследования и выбора территории для развития поселения;

- исходные данные и технические условия республиканских, районных служб, собранные в процессе разработки проекта;

- «Территориальная комплексная схема градостроительного планирования развития территории административных районов Северо-Восточного региона Республики Башкортостан. Кигинский район. Выполнена ЗАО Проектный институт «Башкиргражданпроект», Уфа 2004 г.

Цифровая картографическая основа (ЦКО) населенных пунктов: д.Кизетамак, д.Юнусово, д.Теплый Ключ Верхнекигинского сельсовета Кигинского района Республики Башкортостан выполнена ООО «Технология 2000» в 2015 году, с.Верхние Киги выполнена ООО «Технология 2000» в 2012 году. Проект рассчитан на расчетный срок до 2035 года.

Этапы работы над Генеральным планом сельского поселения

Верхнекигинский сельсовет муниципального района

Кигинский Республики Башкортостан:

I этап – аналитический:

- анализ современного использования территорий;

- анализ природных условий (инженерно-геологические процессы, климат, природные ресурсы);

- анализ состояния окружающей среды;

- анализ динамики численности населения, его демографической структуры;

- анализ социально-экономического положения (производственного комплекса, инженерно-транспортной структуры, социальной);

II этап – операционный:

- выявление природных и планировочных ограничений  для застройки территорий;

- прогноз численности населения и его структура;

- прогноз динамики производства, занятости,  развития инфраструктуры;

- прогноз пространственного развития населенных пунктов сельского поселения;

- прогнозы системных функций, связей, структуры центров, природных комплексов;

III этап – проектный:

- разработка территориально-планировочной и структурной схемы развития   – модели транспортного и планировочного каркаса сел;

- функциональная структура территорий.

Реализация и финансовое обеспечение проектных решений

Генеральный план сельского поселения Верхнекигинский сельсовет муниципального района Кигинский район Республики Башкортостан является основным документом для осуществления всех видов строительства. План реализации проекта утверждается главой местной Администрации. Постоянный контроль за выполнением проекта позволяет выявить недостатки и своевременно принять необходимые меры к их устранению.

Меры по реализации проекта:

- при рассмотрении республиканскими организациями предложений министерств и ведомств по размещению объектов необходимо руководствоваться планировочными решениями проекта;

- при размещении промышленных предприятий необходимо размещать предприятия, связанные с обслуживанием населения и уже сложившихся отраслей промышленности;

-  следует обратить особое внимание на решение природоохранных вопросов;

-  регулировать развитие сельского поселения в пределах возможностей, обеспечить качественные изменения в развитии поселения, а именно: развитие сферы обслуживания, изменение характера застройки, уровня инженерного оснащения и благоустройства, улучшение санитарно-гигиенической обстановки, усиление межселенных связей.

Важной задачей для Администрации района становится решение вопроса обеспеченности населения жильем и культурно-бытовыми учреждениями, обеспечение приближения к нормам Республиканских нормативов градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» 2008г., в первую очередь, максимальное приближение к населению комплексов учреждений повседневного культурно-бытового обслуживания и концентрация в центрах и подцентрах периодического обслуживания учреждений эпизодического пользования. Следует осуществлять строительство жилых домов, наиболее полно отвечающих условиям жизни сельского поселения, последовательно осуществлять инженерное оборудование и благоустройство, реконструкцию дорог общего пользования и другие меры по улучшению условий жизни, быта и труда.

# I. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ВЕРХНЕКИГИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ

# ЕЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

# ПРИРОДНЫЕ И КЛИМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕРРИТОРИИ.

Территория сельского поселения Верхнекигинский сельсовет расположена в западной части административного района. С севера территория ограничена землями Нижнекигинского сельского поселения, с северо-запада – землями Душанбековского сельского поселения, с запада - землями Дуванского района, с востока - землями  Леузинского сельского поселения, с юго-запада - землями Ибраевского сельского поселения, с юго-востока - землями Тугузлинского сельсовета, с юга – землями Еланлинского сельского поселения.

1.1.Климат

Климатическая характеристика приводится по данным метеостанции «Дуван», Справочника по климату СССР (1968 г.), ТСН 23-357-2004 РБ «Климат Республики Башкортостан» (2001 г.) и СНиП 23-01-99 «Строительная климатология».

Климатические параметры холодного периода года

- Температура воздуха наиболее холодных суток, 0 С:

обеспеченностью 0,98 – 420 С,

обеспеченностью 0,92 – 390 С.

- Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, 0 С:

обеспеченностью 0,98 – 390 С,

обеспеченностью 0,92 – 360 С.

- Температура воздуха обеспеченностью 0,94 - 210 С.

- Абсолютная минимальная температура воздуха - 500 С.

- Среднесуточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца 8,20 С.

- Продолжительность, суточная и средняя температура воздуха периода,

0 С, со среднесуточной температурой воздуха:

≤ 0° С – 169/-9,9;

≤ 8° С – 228/-6,3;

≤ 10° С – 244/-5,3.

7. Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца 80 %.

8. Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца 77 %.

9. Количество осадков за ноябрь - март составляет 95 миллиметров.

10. Повторяемость направления ветра, % за XII-II/III-IV:

табл. № 1

| Станция | Повторяемость направления ветра за XII-II/III-IV, % |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| м/ст. Дуван | 11/12 | 5/6 | 2/7 | 6/8 | 30/23 | 27/20 | 16/20 | 2/5 |

11. Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с:

табл. № 2

| Станция | Повторяемость направления ветра по румбам за январь, м/с |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| м/ст. Дуван | 3,5 | 4,3 | 5,6 | 3,7 | 4,1 | 4,9 | 5,1 | 4,6 |

12. Средняя скорость ветра за три наиболее холодных месяца составляет 3,1 м/с.

Климатические параметры теплого периода года.

1.Барометрическое давление – 976,2 гПа.

2. Температура воздуха, 0 С:

обеспеченностью 0,99 +27,6;

обеспеченностью 0,98 +24,8;

обеспеченностью 0,96 +23,0;

обеспеченностью 0,95 +21,3.

3. Средняя максимальная температура наиболее теплого месяца составляет +24,9 0 С.

4. Абсолютная максимальная температура воздуха  +380 С.

5. Среднесуточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца составляет +12,50 С.

6. Среднемесячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца составляет 70 %.

7. Среднемесячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее теплого месяца – 56 %.

8. Количество осадков за апрель-октябрь составляет 376 миллиметров.

9. Суточный максимум осадков – 72 миллиметра.

10. Минимальная из средних скоростей ветра за июль – 0,0 м/с.

11. Преобладающее направление ветра за июнь – северное.

табл. № 3

| Станция | Повторяемость направления ветра за июнь-август, % |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| м/ст. Дуван | 19 | 9 | 8 | 6 | 15 | 13 | 20 | 11 |

12. Среднее число дней с росой за год – 68.

Среднемесячная и годовая температура воздуха, С 0:

табл. № 4

| Станция | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| м/ ст. Дуван | -15,0 | -13,7 | -7,1 | 3,0 | 10,6 | 15,8 | 17,2 | 14,8 | 9,3 | 1,6 | -6,8 | -12,1 | 1,5 |

Средняя скорость ветра (год) по направлениям, м/с:

табл. № 5

| Станция | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| м/ст. Дуван | 2,9 | 2,9 | 2,8 | 2,4 | 2,4 | 3,4 | 3,3 | 3,0 |

Опасные погодные явления:

- Метели. В зимний период сезон при усилении ветра более 6 м/сек возникают метели, в среднем за год бывают 40-65 дней с метелью. Преобладают метели умеренной интенсивности северного и северо-западного направлений, вследствие чего рекомендуется ветро- и снегозащита селитебных территорий от ветров этих направлений планировочными средствами.

- Туманы. Среднегодовое число дней с туманом 20-50, наибольшее количество туманов возникает в условиях пересеченного рельефа.

- Грозы. Среднегодовое число дней с грозами около 30.

- Засухи. Критерием для оценки интенсивности засухи принят гидротермический коэффициент (ГТК): значение ГТК менее 1,2 – 1,6 характеризует умеренно-теплый и влажный агроклиматический район.

Климатические условия для строительства

По климатическому районированию территории России для строительства с. Леуза относится к климатическому подрайону IB. Расчетная температура для проектирования отопления - 36ºС (температура самой холодной пятидневки обеспеченностью 0,92). Продолжительность отопительного периода (со среднесуточной температурой воздуха меньше 8 ºС) 228 дней. Максимальная глубина промерзания почвы раз в 10 лет равна 131 см, раз в 50 лет – 171 см.

Климатические условия для рассеивания вредных примесей

Неблагоприятные для рассеивания метеорологические условия обуславливают повышение уровня загрязнения. Наибольшее влияние на рассеивание примесей оказывает режим ветра и температуры.

Накоплению примесей в воздухе населенных пунктов и увеличению загрязнения способствует:

1. Слабый ветер в сочетании с приподнятой температурной инверсией.

2. Приземные инверсии и штиль, затрудняющие вертикальный воздухообмен.

3. Высокая температура воздуха и слабый ветер.

4. Туманы.

5. В городах – повышенный исходный уровень концентрации.

6. Опасное направление и скорость ветра (4 – 7 м/сек.).

При низких источниках выбросов повышенный уровень загрязнения воздуха отмечается при слабых ветрах (0 - 1 м/сек) за счет скопления примесей в приземном слое. При слабом ветре концентрация примесей может увеличиваться на 30 -70 %, чем при других скоростях.

Повторяемость слабых ветров на территории составляет 56 % от общего числа случаев, с максимумом в августе-сентябре.

Наибольшую опасность с точки зрения загрязнения атмосферы представляют условия застоя воздуха, т.е. сочетание инверсии со слабыми ветрами. В условиях застоя воздуха особую опасность представляют низкие и неорганизованные источники, выбросы которых могут также значительно влиять на загрязнение воздушного бассейна даже небольшого населенного пункта.

Повторяемость приземистых инверсий в годовом распределении от общего числа наблюдений составляет 34 %, а приподнятых инверсии – 44 % (в целом по Республике Башкортостан).

По сезонам года инверсии распределены довольно равномерно. Мощность и интенсивность приземистых инверсий составляет 0,3-0,6 км и 2 - 6º С. Максимум наблюдается зимой (0,5-1 км и 5-10ºС), минимум – летом.

По районированию территории России по метеорологическим условиям рассеивания территория Предуралья Башкортостана относится к зоне с повышенным потенциалом загрязнения атмосферы (ПЗА), которая характеризуется низкой рассеивающей способностью атмосферы.

# 2.ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

2.1.Рельеф

Основная часть территории Кигинского района находится в пределах Приайской увалисто-волнистой равнины, юго-восточную часть занимают передовые хр. зап. склона Урала (Туй-Туба и др.).

В северо-восточной части Кигинского района рельеф волнисто-увалистый, осложненный хребтообразными водоразделами. Уклоны 2-70. Степень расчленения рельефа 0,5-1,0 км. Глубина местных базисов эрозии 500-100 м. Уклоны 1-40. в восточной части рельеф увалисто-волнистый, осложненный террасовидными уступами с серией заболоченных понижений у их основания. Далее к юго-востоку и востоку рельеф становится более контрастным, приближаясь к горному. На территории района в местах скопления известняков развиты карстовые явления, обнаруживающиеся в виде воронок, пещер.

Инженерно-геологическая характеристика

В формировании геологического строения и устройства поверхности района принимают участие различные по условиям образования, возрасту, минералогическому составу осадочные (морские, континентальные) магматические, метаморфические породы. Наибольшее распространение имеют осадочные породы и магматические образования состоящие из глубинных изверженных разностей.

Стратиграфия (определение возраста земных наслоений) представлена отложениями верхнего карбона пермской системы третичных и четвертичных образований, а также верхнекаменноугольными и нижнепермскими отложениями. Залегание слоев моноклинальное. Эта моноклинальность и отсутствие тектонических нарушений упрощает геологическую карту района.

Тектоника (движение и деформация земной коры) представлена антиклинальным поднятием Уфимского плато, касающегося краем Восточно-Русской платформы синклинальным прогибом Юрюзано-Сылвенской депрессии, являющейся частью Предуральского прогиба и тектонический блок надвига хребта Ка- ра-Тау, представляющий выступ складчатого Урала.

Водоносность. Подземные воды района характеризуются отсутствием постоянных водоносных горизонтов. Это обстоятельство, обусловленное в основном широким развитием карста, является основной причиной безводности региона. Четвертичные элювиально-делювиальные отложения водоразделов водопроницаемы и имеют малую мощность, в связи с тем, в них не могут образоваться постоянные водоносные горизонты, а скапливается лишь верховодка, в периоды обилия атмосферных осадков.

Несколько большая водоносность четвертичных осадков приурочена к участкам развития пород Зильдермекской свиты, где имеются пласты глинистых сланцев, мергелей.

Второй вид подземных вод, связанных с четвертичными отложениями - это подземные аллювиальные потоки, приуроченные к руслам сухих логов, питающихся за счет атмосферных вод.

По условиям рельефа инженерно-геологическим группам пород, характеризующих их общее состояние и активности современных экзогенных процессов, определена степень благоприятности инженерно-геологических условий для градостроительного освоения.

Так, западная и центральная части района (Уфимское плато) - это территория, неблагоприятная для градостроительного освоения из-за сильной расчлененности рельефа и широкого развития гипсового карста.

Территории, приуроченные к Приайской, пологохолмисто - увалистой равнине в целом благоприятны для градостроительного освоения.

Неблагоприятными факторами являются участки заболоченности и карста. Подмыв берегов отмечается на р. Ай, ее левых притоков (0,6 - 6,0 м/год) и правых притоков (0,2 - 2,0 м/год).

Естественным основанием фундаментов являются суглинки с включением мелкого гравия. По результатам комплессионных испытаний грунт в целом можно считать не просадочным.

Современные тектонические процессы

Территория Башкортостана в настоящее время является сейсмически активной. Распределение зон сейсмотектонического риска характеризуется линейностью, совпадающей с расположением основных структурных элементов тектоники.

В сейсмическое районирование территории бывшего СССР, основанное на длительных многолетних сейсмических наблюдениях и входящее в СНиП, территория Башкортостана не включена по причине низкой сейсмической активности. Общее сейсмическое районирование всей территории Российской Федерации ОСР – 97, проведенное объединенным институтом физики земли РАН им. О.Ю.Шмидта, отражает расчетную 10 %, 5 % и 1 % вероятность превышения в течение 50 лет интенсивности воздействий в баллах MSK-64, что соответствуют повторяемости сейсмических сотрясений в среднем один раз в 500, 1000 и 5000 лет.

В соответствии с этим районированием территория Кигинского района не представляет сейсмической опасности.

# 3. ГИДРОГРАФИЯ

Гидрографическая сеть сельского поселения представлена реками: Киги, Леуза, Айса, а также притоками и ручьями менее 10 км.

Перечень водотоков протяженностью от 10 км и более, протекающих по территории сельского поселения Верхнекигинский с/с.

табл.№ 6

| № | Наименование реки | Местоположение | Протяженность реки, км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | р.Киги | р.Ай в 170 км от устья | 87 |
| 2 | р.Леуза | р.Киги в 52 км от устья | 31 |
| 3 | р.Айса | р.Леуза в 8,7 км от устья | 10 |

Поверхностные водные объекты являются основными источниками водоснабжения всех отраслей экономики и населения.

Водный режим рек характеризуется хорошо выраженным весенним половодьем, устойчивой летне-осенней меженью и низкой зимней меженью.

# 4. ПОЧВЫ

Район проектирования расположен в Юрюзанско-Айском агропочвенном районе северо-восточной лесостепи Республики Башкортостан.

В почвенном покрове темно-серые лесные почвы занимают 64,4 %, серые лесные – 11 %, пойменные – 4,6 %; чернозем – 6,8 %, увлажненные – 3,7 %, овражно – балочные -2,5 %.

Механический состав – тяжелые суглинистые и глинистые. Развиты овраги.

5.РАСТИТЕЛЬНОСТЬ

Территория Кигинского района относится к лесной (в пределах Уфимского и лесостепной зонам (Месягутовская лесостепь или Юрюзано-Айская равнина).

Коренной растительной формацией лесной зоны являются елово-пихтовые леса с примесью широколиственных пород, главным образом липы. Коренные породы под антропогенным воздействием заменяются вторичными: липняками, березняками, осинниками.

Леса Месягутовской лесостепи преимущественно березовые, березово-сосновые, реже березово-дубовые.

Степная растительность имеет злаково - разнотравный и ковыльно - нотравный характер.

Кустарниковая растительность представлена ивой, черемухой, рябиной, лещиной. Расположена она главным образом по водоразделам, склонам долины рек, сапок, оврагов.

Лесистость территории, рассчитываемая как отношение площади района, той лесом, к его общей земельной площади составляет 61,3 %. Рекреационные ресурсы района разнообразны и благоприятны для развития различных видов отдыха и туризма.

Наиболее благоприятны ландшафты, сочетающие природно-эстетические факторы - интересный рельеф, леса и водоемы.

Рекреационные ресурсы проектируемой территории разнообразны и благоприятный для развития различных видов отдыха и туризма.

6.МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВЫЕ РЕСУРСЫ

Согласно схеме расположения месторождений общераспространенных полезных ископаемых действующих лицензий на территории МР Кигинский район Республики Башкортостан, на территории Верхнекигинского сельсовета месторождений ОПИ на 01.01.2014 года не зарегистрировано.

7.ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ

На территории МР Кигинский район РБ расположен один особо охраняемый природный объект – государственный природный ботанический заказник регионального значения.

На территории сельского поселения Верхнекигинский сельсовет особо охраняемых территорий не имеется.

II. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ

Комплексная оценка территории является основой для принятия проектных решений генерального плана, разработки предложений по функциональному зонированию территории. Основной задачей комплексной оценки территории является выявление территориальных ресурсов для развития всех функциональных зон, обеспечение экологической безопасности и комфортных условий проживания населения.

# 1. ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ

В результате сбора, обобщения и анализа состояния рассматриваемой территории можно сделать следующие выводы по экологической обстановке и наличии факторов экологического риска: территория испытывает среднедопустимую техногенную нагрузку, которая выражается в присутствии на территории химического загрязнения, а также влиянии физических факторов экологического риска от производственной деятельности сельхозпредприятий и автотранспорта. Источником загрязнения окружающей среды являются населенные пункты и промышленные объекты, расположенные в них.

Основные направления улучшения экологической обстановки:

В целях обеспечения экологической безопасности и формирования благоприятной среды проживания на территории проектирования следует предусматривать проведение следующих природоохранных мероприятий:

- исключение размещения промышленных объектов, являющихся дополнительными источниками вредного воздействия на среду обитания и здоровье человека;

- организация защитных полос зеленых насаждений вдоль транспортных магистралей;

- ландшафтное благоустройство, озеленение, выделение рекреационных зон на территориях населенных пунктов;

- использование экологически безопасных технологических и технических решений инженерного обеспечения территории;

- регламентированное использование территории санитарно-защитных зон,     водоохраной зоны, прибрежной защитной полосы и охранных зон коммуникаций.

# 2 . ПЛАНИРОВОЧНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

# ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  ТЕРРИТОРИИ

В соответствии с Градостроительным кодексом ограничения на использование территории определяются на основе выделения зон с особыми условиями использования территории, а также природоохранных требований. На территории сельского поселения Верхнекигинский сельсовет выделяются водоохранные зоны рек и  ручьев: Киги, Леуза, Айса, Карамала, Кизыелга, Улу-Карайлы, Теплый Ключ, Пахтусова, Карабаш, Сулейзак, Гулилга, прибрежные защитные полосы, охранные зоны инженерных коммуникаций, санитарно-защитные полосы и разрывы.

Водоохранные зоны

В настоящее время границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос  водных объектов не установлены. Водные объекты  эксплуатируются с нарушением экологических требований о водоохранных зонах рек, озер и водохранилищ.

Для водных объектов водоохранные зоны и прибрежные полосы устанавливаются в соответствии со ст. 65  Водного кодекса РФ, береговые полосы в соответствии со ст.6 Водного кодекса (в ред.Федерального закона от 21.10.2013г. №282-ФЗ).

Минимальные размеры водоохранных зон (ВЗ) водных объектов, их прибрежных защитных (ПЗП) и береговых полос (БП) на территории сельского поселения Верхнекигинский сельсовет следующие:

табл.№ 7

| № | Наименование реки | Протяженность реки, км | Ширина водоохраной зоны, м | Ширина прибрежной защитной полосы, м | Ширина береговой полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | р.Киги | 87 | 100 | 50 | 20 |
| 2 | р.Леуза | 31 | 100 | 50 | 20 |
| 3 | р.Айса | 10 | 100 | 50 | 20 |
| 4 | Реки, ручьи | менее 10 км | 50 | 40 | 5 |

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии рек, ручьев, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранной зоны рек, ручьев, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы за пределами территорий городских округов и поселений устанавливаются от соответствующей береговой линии.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

(в ред. Федерального закона от 21.10.2013 N 282-ФЗ)

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

(в ред. Федерального закона от 11.07.2011 N 190-ФЗ)

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

(в ред. Федерального закона от 21.10.2013 N 282-ФЗ)

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

(п. 5 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ)

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

(п. 6 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ)

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

(п. 7 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ)

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

(п. 8 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ)

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством.

Прибрежная защитная и береговая полосы

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 метров для обратного или нулевого уклона, 40 метров для уклона до трех градусов и 50 метров для уклона три и более градуса. В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями запрещаются распашка земель, размещение отвалов размываемых грунтов, выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 метров за исключением береговой полосы рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет  5 метров.

Зона затопления,подтопления

Согласно реестру населенных пунктов Республики Башкортостан, попадающих в зоны подтоплений (затоплений), вызванных гидрологическими и гидродинамическими явлениями и процессами при максимальном подъеме уровня воды на территории сельского поселения Верхнекигинский сельсовет подтопление (затопление) отсутствует.

Размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления, подтопления запрещаются.

В границах зон затопления, подтопления запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

Границы зон затопления, подтопления определяются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти с участием заинтересованных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Собственник водного объекта обязан осуществлять меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий. Меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных образований, осуществляются исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления в пределах их полномочий в соответствии со статьями 24 - 27 водного Кодекса.

Технические зоны и охранные зоны инженерных сооружений и коммуникаций

Охранная зона - территория с особыми условиями использования, которая устанавливается в порядке, определенном Правительством Российской Федерации, вокруг объектов инженерной, транспортной и иных инфраструктур в целях обеспечения охраны окружающей природной среды, нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения.

На территории сельского поселения выделяются следующие охранные зоны:

-  воздушных линий электропередач;

-  телефонных кабелей связи;

-  систем газоснабжения;

-  сети водоснабжения;

-  газораспределительной сети;

-  транспортных магистралей.

Охранные зоны электрических сетей. Под электрическими сетями понимаются подстанции, распределительные устройства, воздушные линии электропередач, а также подземные и подводные кабельные линии электропередачи.

Согласно республиканским нормативам градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» охранные зоны линий электропередач - это земельные участки вдоль воздушных линий электропередач, ограниченные линиями, отстоящими от проекции крайних фазовых проводов на землю на расстояние 10м - для ВЛ до 20 кВ, 15м - для ВЛ 35 кВ, 20 м -  для  ВЛ 110 кВ.

Охранные зоны линий и сооружений связи. Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также других сооружений связи на территории Российской Федерации. Размеры охранных зон и регламенты использования земельных участков в их пределах устанавливаются согласно «Правилам охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», утвержденным Постановлением Правительства Российской  Федерации  от 09.06.95г. № 578.

Охранные зоны систем газоснабжения.

Для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения устанавливаются охранные зоны. В пределах  охранной  зоны  запрещается производить строительство зданий и сооружений с фундаментом, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений, земляные и дорожные работы.

Газоснабжение  сельского поселения Верхнекигинский сельсовет осуществляется от АГРС- Энергия 1. По территории проходит газопровод высокого давления 0.6 МПа. Охранная  зона вдоль трассы этого газопровода высокого давления в соответствии со СНиП 2.07.01-89 составляет 10 м.

Охранные зоны магистральных трубопроводов.

Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения магистральных трубопроводов и их объектов вокруг них устанавливаются охранные зоны, размеры которых и порядок производства в этих зонах сельскохозяйственных и других работ регламентируются Правилами охраны магистральных трубопроводов.

По территории сельского поселения проходит отвод от магистрального газопровода «Уренгой - Челябинск – Петровск» до АГРС «В.Киги» РАО «Газпром» ДП «Баштрансгаз». Протяженность магистрального газопровода по территории сельского поселения составляет – 1,7 км. Согласно СНиП 2.05.06-85* санитарно-защитные зоны от магистральных трубопроводов до населенных пунктов, промышленных предприятий, зданий и сооружений следует принимать  в зависимости от класса и диаметра трубопровода. Диаметр трубопровода-отвода составляет – 720 мм, I класс опасности, санитарно-защитная зона будет равна 200 метров, от оси.

Коммуникации, магистральный трубопроводный транспорт нанесен на лист 1 том III «Графическая документация» «Карта современного использования территорий (опорный план) с границами зон с особыми условиями использования территорий. Карта размещения территорий объектов культурного наследия. Карта особо охраняемых природных территорий. Карта планируемого размещения объектов местного значения. Карта границ населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения. Карта функциональных зон. Карта существующих и планируемых границ земель промышленности, энергетики, транспорта и связи. М 1:25000».

Санитарно-защитные зоны предприятий

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 предприятия,  группы  предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющимися  источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье  человека, необходимо отделять от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха санитарно-защитными зонами (СЗЗ).

Территория санитарно-защитной зоны предназначена:

- для обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия  за ее пределами (ПДК, ПДУ);

- для создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- для организации дополнительных озелененных площадей,  обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха  и повышение комфортности микроклимата.

Нормативные размеры СЗЗ установлены  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств  и  объектов.  Достаточность нормативной ширины СЗЗ должна быть подтверждена расчетами, выполненными по согласованным и утвержденным в установленном  порядке  методам расчета  рассеивания выбросов в атмосферу для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учетом фонового загрязнения, а также данными натурных наблюдений для действующих предприятий.

Перечень предприятий сельского поселения Верхнекигинский сельсовет

и их санитарно-защитные зоны (м)

табл.№ 8

| № п/п | Наименование предприятия (объекта) | Класс опасности | Размеры СЗЗ, м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Верхние Киги |  |  |  |  |
| 1 | - МПМК (ул. Ибрагимова) | V | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 2 | ГУЧ «Райветстанция» без содержания животных | V | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 3 | Электроподстанции | III | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 4 | Котельная | V | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 5 | Зерносклад (складской сектор)- ООО СП«Урожай» | V | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 6 | Производство строительных материалов -ИП Фаррахов | III | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 7 | СТО (автосервисы): ИП Хажиев, ИП Мустафин | V | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 8 | Мойка автомобилей (ул.Урожайная, ул.Ибрагимова) | V | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 9 | АЗС - АЗС № 82 - АЗС -АЗС | IV | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 10 | Хлебопекарня- ПО «Хлебопек» | V | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 11 | Материальные склады | V | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 12 | Базы районного значения -ООО «Торгинвест» | IV | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 13 | Пожарная часть -ПЧ – 82 по ул. Ибрагимова | V | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| д.Кизетамак |  |  |  |  |
| 14 | Бойный цех | III | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 15 | Пилорама | IV | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 16 | Зерносклад | V | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |

В пределах поселения расположены сельские кладбища с СЗЗ 50 м согласно санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03. Новая редакция.

Использование территории СЗЗ возможно лишь с учетом ограничений, установленных действующим законодательством (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

Регламенты использования территории

санитарно-защитных зон предприятий

| Запрещается | Допускается |
| --- | --- |
| - жилые зоны и отдельные объекты для проживания людей; - рекреационные зоны и отдельные объекты; - коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные участки; - предприятия по производству лекарственных веществ и средств, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; - предприятия пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов; - комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды; - спортивные сооружения; - парки; - образовательные и детские учреждения; - лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. | - предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство; - пожарные депо; - бани, прачечные; - объекты торговли и общественного питания; - мотели; - гаражи; - площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта; - автозаправочные станции; - связанные с обслуживанием данного предприятия здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, научно-исследовательские лаборатории, спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия, общественные здания административного назначения; - нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий; - местные транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефтегазопроводы; - артезианские скважины, для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды; - канализационные насосные станции; - сооружения оборотного водоснабжения; - питомники растений для озеленения промплощадки и санитарно-защитной зоны; - сельхозугодья для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания. |

# 3. ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

По данным отдела по охране культурного наследия Министерства культуры Республики Башкортостан на территории сельского поселения Верхнекигинский сельсовет имеются памятники истории и архитектуры

Позиционированные данные на ЦКО ГИС «Историко-культурное наследие     Республики Башкортостан» следующие:

Памятники истории и архитектуры на территории сельского поселения Верхнекигинский сельсовет

табл. № 9

| № п/п | Наименование памятника | Местоположение памятника | Современное использование, для пам. ахеол.- источник | Принятие на гос.охрану |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Могилы |  |  |  |  |
| 1 | Братская могила красноармейцев, погибших в период гражданской войны в 1919 году | Кигинский район, с.Верхние Киги | 0300667000-код | ПСМ БАССР №441 от 11.07.1976 г. Братская могила красноармейцев, погибших в период гражданской войны в 1919 году. (обелиск из бетонно-камней, высота 4 м, имеется надпись, ограждение - деревянное) |
| Выявленные памятники истории и архитектуры |  |  |  |  |
| 2 | Каменный мостик | Кигинский район, д.Теплый Ключ | разрушается | В |

Памятники археологии, истории  и культуры отражены на чертежах ГП-1, тома III «Графическая документация» «Карта современного использования территорий (опорный план) с границами зон с особыми условиями использования территорий. Карта размещения территорий объектов культурного наследия. Карта особо охраняемых природных территорий. Карта планируемого размещения объектов местного значения. Карта границ населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения. Карта функциональных зон. Карта существующих и планируемых границ земель промышленности, энергетики, транспорта и связи. М 1:25000».

III    СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ

Территория сельского поселения Верхнекигинский сельсовет расположена в западной части административного района. С севера территория ограничена землями Нижнекигинского сельского поселения, с северо-запада – землями Душанбековского сельского поселения, с запада - землями Дуванского района, с востока - землями  Леузинского сельского поселения, с юго-запада - землями Ибраевского сельского поселения, с юго-востока - землями Тугузлинского сельсовета, с юга – землями Еланлинского сельского поселения.

Планировочный каркас территории сельского поселения Верхнекигинский сельсовет создают автодороги республиканского и местного значения. Для планировочной организации территории сельского поселения вывод о выгодном размещении в перспективе дает основание для утверждения об устойчивой инвестиционной привлекательности, возможности формирования зон планируемого размещения объектов республиканского, районного и местного значения.

Рассматривая градостроительное развитие сельского поселения Верхнекигинский сельсовет, необходимо учитывать:

- условия для обеспечения экологически устойчивого состояния территории, организации единого экологического каркаса;

- возможность создания единых региональных систем инженерной и транспортной инфраструктур,  рекреационных систем.

Градостроительный потенциал территории

В административных границах сельского поселения Верхнекигинский сельсовет расположено 4 населенных пункта – с.Верхние Киги, д.Кизетамак, д. Юнусово и д.Теплый Ключ.

Село Верхние Киги– является административным центром Кигинского района и центром сельского поселения Верхнекигинский сельсовет. Население – 7788 человек.

Село располагается в центральной части территории сельского поселения, в 240 км от Уфы, и в 42 км от ближайшей ж/д станции Сулея.

Автомобильные дороги республиканского значения проходят: с северо-запада на юго-восток- Месягутово- Сатка и с востока- Верхние Киги-Новобелокатай.

Автомобильные дороги местного значения проходят: с севера - Верхние Киги-Кизетамак, с юго-запада - Верхние Киги-Ибраево и с юга - Верхние Киги-Юнусово, Верхние Киги-Вакиярово.

Территория села ограничена водоохраной зоной от рек: Киги, Леуза и от притоков, ручьев. С северо-запада, с востока и юга территория ограничена санитарно-защитной зоной от промышленных объектов.

Деревня Кизетамак расположена в 3 км севернее административного центра сельского поселения с.Верхние Киги. Население – 152 человека.

Автомобильные дороги местного значения проходят: с севера - Сагирово-Кизетамак и с юга – Верхние Киги-Кизетамак.

С западной окраины территория деревни ограничена водоохраной зоной от р.Киги. С севера и юга территория деревни ограничена санитарно-защитной зоной от промышленных объектов.

Деревня Юнусово расположена в 6 км южнее административного центра сельского поселения с.Верхние Киги. Население – 177 человек.

С северной части деревни проходит автодорога местного значения Верхние Киги-Юнусово, соединяющая деревню с административным центром сельского поселения.

Территория деревни ограничена водоохраной зоной от р.Киги.

Деревня Теплый Ключ расположена в 12 км юго-восточнее административного центра сельского поселения с.Верхние Киги. Население – 196 человек.

По центральной части деревни проходит автодорога республиканского значения Месягутово-Сатка, соединяющая деревню с административным центром сельского поселения.

Территория деревни ограничена водоохраной зоной от р.Киги и р.Теплый Ключ.

IV. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ

1. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА НАСЕЛЕНИЯ

Постоянное население сельского поселения Верхнекигинский сельсовет по состоянию на 2015 г. составляет 8202 человек. За период 2002-2015 гг. численность населения сельского поселения увеличилась на 6,2 %.

Динамика населения сельского поселения Верхнекигинский сельсовет

табл. № 10

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Перепись, 2002 год (чел.) | Численность населения 2015 г. | Изменения населения чел. / % | Общее количест- во семей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Верхние Киги | 6872 | 7788 | +916/+6,2 | 2758 |
| 2 | д.Кизетамак | 114 | 152 | +38/+14,3 | 59 |
| 3 | д.Юнусово | 178 | 177 | -1/-0,3 | 32 |
| 4 | д.Теплый Ключ | 86 | 85 | -1/-0,6 | 65 |
|  | Итого | 7250 | 8202 | +952/+6,2 | 2914 |

Общее количество семей  в сельсовете – 2914, средний размер семьи по сельсовету составляет 3 человека.

Возрастная структура населения сельского поселения

Верхнекигинский сельсовет

табл. № 11

| Возрастные группы (чел.) | с.Верхние Киги | д.Кизетамак | д.Юнусово | д.Теплый Ключ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| До 7 лет | 913 | 30 | 25 | 11 |
| От 7 до 16 лет | 1006 | 20 | 16 | 15 |
| Старше 55 лет женщин | 1006 | 8 | 19 | 13 |
| Старше 60 лет мужчин | 3780 | 4 | 8 | 5 |
| 16-55 лет женщин | 2123 | 49 | 51 | 20 |
| 16-60 лет мужчин | 2362 | 41 | 58 | 21 |
| Всего населения в с.п. | 7788 | 152 | 177 | 85 |

табл. № 12

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Количество населения (всего) чел. | В том числе: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В трудо-способном возрасте | Дети до 16 лет | Пенсио-неры |
| 1 | с.Верхние Киги | 7788 | 4485 | 1919 | 1384 |
| 2 | д.Кизетамак | 152 | 90 | 50 | 12 |
| 3 | д.Юнусово | 177 | 109 | 41 | 27 |
| 4 | д.Теплый Ключ | 85 | 41 | 26 | 18 |
|  | Итого: | 8202 | 4725 | 2036 | 1441 |

2. ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

Основную возрастную группу трудовых ресурсов сельского поселения Верхнекигинский сельсовет составляет население в трудоспособном возрасте. Дополнительным резервом  трудовых ресурсов являются пенсионеры по возрасту, продолжающие трудовую деятельность. В структуре трудовых ресурсов не учитывается категория работающих подростков (до 16 лет) ввиду всеобщего обязательного среднего образования.

Оценка трудовых ресурсов

табл.№ 13

| Категория населения | Современное состояние (2014 г.) |  |
| --- | --- | --- |
|  | чел. | % |
| Численность населения, всего | 8202 | 100,0 |
| Население в трудоспособном возрасте | 4725 | 57,6 |
| Работающие лица старше трудоспособного возраста | 432 | 30% возрастной группы пенсионеров |
| Итого трудовые ресурсы (экономически активное население) | 5157 | 62,9 |

# 3. РЕКРЕАЦИОННО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

Территория сельского поселения Верхнекигинский сельсовет расположена в западной части Республики Башкортостан и обладает значительным рекреационным потенциалом.

Верхнекигинский сельсовет располагает разнообразием природных ресурсов, пригодных для отдыха, оздоровления и активной рекреации, обладает высоким потенциалом для создания высококачественного туристического продукта.

Оценка условий для организации отдыха производилась:

- по природным факторам (климат, рельеф, растительность, гидрография)

- наличие зеленых зон вокруг населенных пунктов;

- наличие заказников, заповедников и других природных объектов, охотничьих и рыболовных угодий;

2) по социально-экономическим факторам:

- транспортная доступность, близость к населенным пунктами др.;

3) по экологической ситуации.

Благодаря уникальной природе, наличию на территории района культурных, исторических и природных объектов, Верхнекигинский сельсовет представляет собой территорию, обладающую значительным рекреационно-оздоровительным потенциалом. Совокупность природных факторов: живописные лесные и горные ландшафты, развитая речная сеть, способствующая отдыху на воде, наличие экологически чистых продуктов питания привлекают сюда не только жителей Республики Башкортостан, но и других регионов.

# V . ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ   ПОСЕЛЕНИЯ, РАЗМЕЩЕНИЕ ЖИЛИЩНО-ГРАЖДАНСКОГО

# СТРОИТЕЛЬСТВА

# 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации основной целью развития сельского поселения Верхнекигинский сельсовет является создание градостроительными средствами комфортной среды обитания. Ее достижение основывается на следующих положениях:

- существующее сельское поселение и территории инвестиционного развития необходимо формировать как целостный развивающийся организм;

- особое значение необходимо уделять экологической безопасности среды сельского поселения и повышению устойчивости природного комплекса;

- формирование масштабной жилой среды, соответствующей градостроительной ситуации;

- повышение уровня и качества жизни, условий проживания в существующем сельском поселении, в том числе надежности и комфорта транспортного и инженерного обслуживания;

- развитие общественно-деловых зон, в т.ч. регионального значения, расширение инфраструктуры мест приложения труда, как в сфере малого и среднего бизнеса, так и в сфере общественно-деловых, коммерческих, финансовых и обслуживающих отраслей, обеспечивающих 85-90 % занятости трудовых ресурсов сельского поселения;

- обеспечение многообразия жилых сред и типов жилья, отвечающих разнообразию запросов и потребностей, а также материальных возможностей населения;

- улучшение условий проживания, состояния, качества жилого фонда с учетом роста средней жилищной обеспеченности к 2034 г. в среднем до 30 м2 на человека;

- комплексное благоустройство, озеленение территорий сельского поселения.

Реализация мероприятий  по территориальному планированию осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

2. УЧЕТ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

При проектировании, строительстве и реконструкции зданий и сооружений, доступных маломобильным группам населения в сельском поселении Верхнекигинский сельсовет необходимо руководствоваться СНиП 35-01-2001 «Обеспечение доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения». Они разработаны в соответствии с требованиями СНиП 10-01-94 на базе действующих нормативов по доступности зданий и сооружений для инвалидов с учетом зарубежных норм, стандартов и рекомендаций и не содержат противоречий положениям СНиП 2.08.02-89* (раздел 4), СНиП 2.08.01-89*, СНиП 31-03-2001 и СНиП 2.09.04-87*.

К СНиП 35-01-2001 разработаны следующие своды правил: СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения»; СП 35-102-2001 «Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам»; СП 35-103-2001 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям»; СП 35-104-2001 «Здания и помещения с местами труда для инвалидов».

В настоящее время выполнение этих норм при строительстве и реконструкции объектов обслуживания населения в сельском поселении Верхнекигинский сельсовет носит формальный и эпизодический характер.

# 3. ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

# СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации предусматривается четкое функциональное зонирование территории, основанное на комплексной оценке и планировочных ограничениях  градостроительного развития, градостроительной ситуации и условиях современного использования территории, учитывающее существующую капитальную застройку, земельные отводы под капитальное строительство, сложившуюся улично-дорожную сеть, имеющиеся зеленые насаждения, зоны с особыми режимами использования, преобладающие направления ветров, санитарно-экологическое состояние окружающей среды и социально-экономический  потенциал поселения.

Одной из главных задач функционально-планировочной организации сельского поселения является формирование рациональной системы населенных пунктов. Это достигается строгим учетом градостроительной ситуации при использовании территорий, созданием эффективной транспортной связи населенных пунктов между собой, организацией взаимосвязи внутрипоселенческой системы рекреации (экологического каркаса) с внешним по отношению к поселению лесопарковым поясом, надежностью и комфортностью транспортного и инженерного обслуживания, архитектурно-планировочной и композиционной целостностью структуры.

Баланс территории сельского поселения Верхнекигинский сельсовет

по категориям земель

табл.№ 14

| № п.п. | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь земель сельского поселения Верхнекигинский сельсовет в административных границах | га | 22805,4 |
|  | в том числе по категориям: |  |  |
| 1 | Земель лесного фонда | га | 10056,8 |
| 2 | Земель водного фонда | га | 70,1 |
| 3 | Земель сельскохозяйственного назначения | га | 11462,56 |
| 4 | Земель промышленности, энергетики, связи, земли обороны | га | 45,3 |
| 5 | Земель транспорта | га | 41,1 |
| 6 | Земель населенных пунктов, в т.ч.: | га | 1117,07 |
|  | жилых зон с преобладанием индивидуальной застройки | га | 455,53 |
|  | общественно-деловых зон | га | 16,3 |
|  | производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктур | га | 85,24 |
|  | рекреационных зон | га | 530,28 |
|  | земель специального назначения | га | 6,82 |
| 7 | Земель специального назначения | га | 12,47 |

4. АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Существующий баланс земель населенных пунктов

по функциональным зонам

Условные обозначения функциональных зон в таблице баланса земель:

Ж – жилая усадебная застройка

ОД – земли общественно-деловой зоны общего пользования

ПК – производственно-коммунальная зона

У – улицы, дороги, проезды

К – кладбища

В – водная поверхность

З –  зеленые насаждения общего пользования

табл.№ 15

| № п/п | Населенные пункты | Площадь терр., га (сущ.) | Функциональные зоны (проект.), га |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ж | ОД | ПК | У | З | К | В |
| 1 | с.Верхние Киги* | 983,07 | 414,53 | 15,8 | 58,74 | 21,7 | 444,38 | 6,82 | 21,1 |
| 2 | д.Кизетамак | 53,0 | 10,3 | 0,1 | 2,3 | 0,6 | 39,4 | - | 0,3 |
| 3 | д.Юнусово | 44,2 | 18,4 | 0,2 | - | 0,6 | 24 | - | 1,0 |
| 4 | д.Теплый Ключ | 36,8 | 12,3 | 0,2 | - | 1,3 | 22,5 | - | 0,5 |
|  | Итого | 1117,07 (100%) | 455,53 (40,8 %) | 16,3 (1,5%) | 61,04 (5,4%) | 24,2 (2,2%) | 530,28 (47,4%) | 6,82 (0,6%) | 22,9 (2,1%) |

* в  с.Вехние Киги в таблице использованы данные и расчеты, полученные из ранее разработанного проекта: «Внесение изменений в генеральный план с.Верхние Киги МР Кигинский район» выполненого в 2012 году, ГУП Проектный институт «Башагропромпроект», г.Уфа.

5. ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙКА

В настоящее время в сельском поселении Верхнекигинский сельсовет согласно данным Администрации сельского поселения зарегистрированное население составляет 8202 человека.

Характеристика жилого фонда по состоянию на 2014г.

табл. №16

| № | Наименование населенного пункта | Каменных жилых домов, м2 | Деревянных жилых домов, м2 | Общая площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Верхние Киги | 54532,5 | 96187,9 | 150720,4 |
| 2 | д.Кизетамак | 1270,5 | 1030,0 | 2300,5 |
| 3 | д.Юнусово | 228,5 | 2698,5 | 2927 |
| 4 | д.Теплый Ключ | 26,5 | 1345,4 | 1371,9 |
|  | Итого: | 56058,0 | 101261,8 | 157319,8 |

Средняя жилищная обеспеченность по состоянию на 2015 год составляет 19,1 м2/чел.

Перспективный жилой фонд

На расчетный срок предусматривается активное развитие населенных пунктов сельского поселения за счет застройки индивидуальными жилыми домами. Предполагается увеличение существующего показателя средней жилищной обеспеченности с 19,1 м2 до 30 м2 общей площади на человека с соответствующим уменьшением числа проживающих на существующих территориях за счет расселения в домах нового строительства.

6. СИСТЕМА  КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

По данным Администрации сельского поселения  Верхнекигинский сельсовет на территории поселения находятся следующие объекты культурно-бытового обслуживания населения:

с.Верхние Киги:

- МБ ДОУ Детский сад «Солнышко» на 110 мест;

- МА ДОУ Детский сад «Колосок» на 117 мест;

- Детский сад на 120 мест;

- ГОУ НПО ПУ-115 на 100 учащихся;

- ГОУ НПО ПУ-115 на 125 учащихся;

- МО БУ СОШ №2 на 704 учащихся;

- МО БУ Лицей на 640 учащихся;

- МБУК «РДК» на 360 мест;

- МО БУ ДП и Ш;

- МБУК «Межпоселенчиская библиотека» на 30 тыс.ед.хран.;

- МАОУ «Клуб подростков и молодежи»;

- МАОУ ДЮСШ на 711 м2(пола зала);

- ГУП РБ «Жизнь района» на 20 человек;

- МО МВД РФ «Кигинский» на 70 человек;

- Администрация МР;

- Администрация СП Верхнекигинский сельсовет;

- ОТ и ОЗН;

- Верхнекигинское отделение связи Месягутовского почтамта на 14 раб.мест;

- ГУЧ УПФР РФ;

- ГКУ ЦЗН на 8 раб.мест;

- ГБУ КСЦОН на 67 раб.мест;

- ЗАГС;

- Гостиница на 19 мест;

- Гостиница;

- ГБУ РБ Кигинская ЦРБ на 78 койко-мест;

- ЦРА «Башфармация»;

- МУП ПЖКУ;

- ООО «Башинформсвязь»;

- ООО «Коммунальщик»;

- ИП Фаррахов;

- ООО «Союз»;

- Универсам «Магнит»;

- ООО «Велес» (ул.Ибрагимова 18В, ул.Мира 35, ул.Полевая 35 А,ул. Советская 1В, ул.Ибрагимова 54, ул.Ибрагимова 25А,);

- ООО «РГСН»;

- ООО «Союз» (ул.Ленина 110Б, ул.Рослова, ул.Ленина 99);

- ООО «Кигипродукт»;

- ИП Аллаярова (9,0 м2);

- ИП Альбеева (103,0 м2);

- ИП Ахтарова (108,0 м2);

- ИП Валиев (26,0 м2);

- ИП Газимуллина (70,0 м2);

- ИП Гайнетдинов (244,0 м2);

- ИП Гарипов (120,0 м2);

- ИП Гизатуллина (93,5 м2);

- ИП Гизатуллин (714,0 м2);

- ИП Гирфанов(1184,0 м2);

- ИП Байисламова;

- ИП Загиров (567,0 м2);

- ИП Зайнуллина (72 м2, 91 м2,99 м2,300 м2);

- ИП Зиангирова (186,0 м2);

- ИП Кужин (2117,0 м2);

- ИП Камалетдинов (1669,0 м2, 927 м2);

- ИП Набиуллин (100,0 м2);

- ИП Нуриев(1925,0 м2);

- ИП Нурисламов (224,0 м2);

- ИП Низамутдинов (853,0 м2);

- ИП Салихова (182,0 м2);

- ИП Суфьянов (80,0 м2);

- ИП Ульданов (52,0 м2);

- ИП Фаррахов (299,0 м2);

- ИП Хажиева (179,0 м2);

- ИП Хизбуллин (100,0 м2);

- ИП Хилажева (523,0 м2).

д.Кизетамак:

- 2 магазина товаров повседневного спроса общей торговой площадью 18,0 м2.

д.Юнусово:

- детский сад на 12 мест;

- сельский клуб на 100 мест;

- магазин товаров повседневного спроса общей торговой площадью 16,0 м2.

д.Теплый Ключ:

- ФАП.

Существующая территориальная организация культурно-бытового обслуживания сельского поселения построена по сетевому принципу, предполагающему сочетание крупных (базовых) и малых (приближенных к месту жительства) объектов. В административном центре района с.Верхние Киги размещаются базовые объекты, осуществляющие обслуживание всего населения Кигинского района. В д.Кизетамак, д.Юнусово, д.Теплый Ключ размещаются объекты повседневного обслуживания. Объекты обслуживания расположены преимущественно в зонах жилой застройки, в отдельно стоящих зданиях.

Потребность существующего населения сельского поселения в объектах обслуживания рассчитывалась в соответствие с существующей демографической структурой населения, Республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Башкортостан "Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан", 2008г., рекомендуемыми СП 42.13330.2011, СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и другими отраслевыми нормами.

Перечень основных учреждений культурно-бытового обслуживания

населения сельского поселения, необходимых на существующую

численность  – 8202 чел. (Согласно ТСН РБ)

табл.№ 17

| Наименование | Ед. изм. | Норма обеспеч. на тыс.чел. | Требуемое кол-во из расчета на 8202 чел. | Сущ. обеспеч. | % обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные организации | мест | 33 | 270 | 359 | 133 |
| Общеобразовательные учреждения | учащихся | 144 | 1181 | 1344 | 114 |
| Среднеспециальные учебные заведения | учащихся | 17 | 139 | 225 | 162 |
| Внешкольные учреждения | мест | 10% от общего числа школьников | 135 | 299 | 221 |
| Спортивные залы общего типа | м2 | 80 | 656 | 394,5 | 60 |
| Спортивно-тренажерный зал повседневного обслуживания | м2 | 80 | 656 | 317 | 48 |
| Бассейны | пл.зеркала воды, м2 | 20-25 | 164 | 100 | 60,9 |
| Детско-юношеская спортивная школа | м2 площ. пола зала | 10 | 82 | 711 | 867 |
| Плоские спортивные сооружения | га | 0,7 | 5,8 | 1,1 | 19 |
| Клубы, дома культуры | 1 место | 230 | 1886 | 510 | 27 |
| Кинотеатры | 1 место | 35 | 287 | - | - |
| Помещения для досуга | м2 | 60 | 492 | нет инф. | - |
| Сельские библиотеки | тыс.книг/ чит.мест | 6 / 5 | 49,2/41 | 30,0/нет.инф | 61/- |
| Магазины продовольственные | м2 торг. площади | 100 | 2460 | 4949,9 | 201,2 |
| Магазины непродовольственные | м2 торг. площади | 200 |  |  |  |
| Торговые центры | м2 торг. площади | 300 | 2460 | 3472,5 | 141 |
| Рыночные комплексы розничной торговли | м2 торг. площади | 30 | 246 | 430 | 174 |
| Предприятия обществ. питания | посадочных мест | 40 | 328 | 266 | 81 |
| Отделение связи | объект | 1 на 0,5–6,0 тыс. жит | 2 | 1 | 50 |
| Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | 4 | 33 | нет инф. | - |
| Больница | койко-мест | 9,6 | 78 | 78 | 100 |
| Поликлиники | пос.в смену | 30 | 246 | 300 | 122 |
| Станция скорой медицинской помощи | 1 авт. | 0,1 | 1 | 4 | 400 |
| Аптечный пункт | объект на н.п. | 1 | 4 | нет инф. | - |
| Фельдшерско-акушерский пункт | объект на н.п. | 1 | 3 | 1 | 33 |
| Детские молочные кухни | порций в сутки на 1 реб. До 1 года | 4 | 33 | - | - |
| Отделение банка | объект | 0,5 | 4 | 3 | 75 |
| Отделение милиции | объект | 1 на МР | 1 | 1 | 100 |
| Жилищно-эксплуатационные организации | объект | 1 на 20 тыс.чел | 1 | 3 | 300 |
| Районные суды | раб.мест | 1 на 30 тыс.жителей | 1 | 1 | 100 |
| Юридическая консультация | раб.мест | 1 на 10 тыс. жителей | 1 | 1 | 100 |
| Нотариальные конторы | раб.мест | 1 на 10 тыс. жителей | 1 | 1 | 100 |
| Кладбище | га | 0,24 | 2,0 | 7,72 | 386 |

Учреждения и предприятия обслуживания сельского поселения Верхнекигинский сельсовет согласно рекомендациям СНиП 2.07.01-89* размещены из расчета обеспечения жителей поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин.

VI. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Существующая транспортная сеть сельского поселения представлена автодорогами республиканского и местного значения.

Обслуживанием автомобильных дорог занимается Кигинское ДРСУ ГУП «Башкиравтодор», расположенное в с.Верхние Киги, ул.Ибрагимова 57.

Перечень автомобильных дорог общего пользования

табл.№ 18

| № п/п | Наименование автомобильных дорог общего пользования | категория дороги | Протяже-ние всего | в т.ч с твердым покрытием | в т.ч.по типу покрытия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | асфаль-тобетон | гравий | грунт |
| Республиканского значения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Месягутово-Сатка | III | 15,4 | 15,4 | 15,4 | - | - |
| 2 | Верхние Киги-Новобелокатай | III | 3,9 | 3,9 | 3,9 | - | - |
| Местного значения |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Верхние Киги - Кизетамак | V | 1,8 | 1,8 | - | 1,8 | - |
| 4 | Верхние Киги- Юнусово | V | 3,3 | 3,3 | 0,5 | 2,8 | - |
| 5 | Верхние Киги – Вакиярово | V | 4,4 | 4,4 | 0,5 | - | 4,4 |
| 6 | Верхние Киги - Ибраево |  | 7,9 | 7,9 | 7,9 |  |  |
| 7 | Сагирово-Кизетамак | V | 0,8 | 0,8 | - | 0,8 | - |
| 8 | а/д республиканского значения Верхние Киги-Новобелокатай – а/д республиканского значения Месягутово-Сатка | V | 3,6 | 3,6 | 3,6 | - | - |

Показатели существующей  улично-дорожной сети  в границах

населенных пунктов сельского поселения Верхнекигинский сельсовет

табл.№ 19

| Наименование | Протяженность, км | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| с.Верхние Киги | 35,0 | 21,7 |
| д.Кизетамак | 1,0 | 0,6 |
| д.Юнусово | 1,0 | 0,6 |
| д.Теплый Ключ | 2,2 | 1,3 |
| ВСЕГО | 39,2 | 24,2 |

1. ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  НАСЕЛЕНИЯ

В качестве основных видов общественного пассажирского транспорта, обслуживающих все виды перевозок населения сельского поселения, принят автобус. Существенная роль в перевозках будет принадлежать легковому автотранспорту, принадлежащему гражданам, и, отчасти, юридическим лицам. На перспективу вся магистральная улично-дорожная сеть сельского поселения Верхнекигинский сельсовет должна быть оснащена линиями автобусного транспорта.

Пассажирский транспорт

Движение автобусов осуществляется по маршрутам до городов Уфа, Златоуст.

Автобусные перевозки осуществляют: ГУП «Башавтотранс РБ», ИП Галиаскаров.

По заявкам организаций и граждан выделяется автобус для организации доставки школьников и личных нужд жителей.

Кроме общественного транспорта на территории с.Верхние Киги организовано транспортное обслуживание индивидуальными предпринимателями, которые полностью обеспечивают пассажиропоток жителей района.

На территории районного центра – с.Верхние Киги организована служба частного такси (3 ед.), в работе которой задействованы 15 автомобилей.

Таким образом, Кигинский район характеризуется положительной транспортной доступностью.

На территории с. Верхние Киги имеется автовокзал для обслуживания пассажиров и их перевозчиков. В других населенных пунктах района нет условий для  ожидания пассажиров.

Целью развития транспортной инфраструктуры района является создание современной транспортной системы территории, отвечающей требованиям роста экономики и качества жизни населения.

В целях обеспечения все возрастающих объемов перевозок грузов и пассажиров в район, возникает необходимость строительства новых и реконструкции действующих дорог.

Это создаст условия для более широкого охвата и вовлечения в хозяйственный оборот природных ресурсов, а также позволит удовлетворить все возрастающие потребности населения и предприятий района в транспортных перевозках.

Расширение сети дорог обеспечит повышение транспортной доступности к г.Уфа, Екатеринбург, Челябинск, снижение транспортных издержек, развитие малого предпринимательства и, как следствие, будет способствовать повышению конкурентоспособности района.

Объекты по обслуживанию индивидуального транспорта.

Население сельского поселения обслуживается двумя АЗС в северо-западной и юго-восточной части с.Верхние Киги. Одна из них располагается при въезде в населенный пункт по ул. Ибрагимова (на 4 колонки), другая АЗС (на 4 колонки) располагается в промышленной зоне на ул. Ибрагимова у выезда из села в сторону г. Сатка. На территории районного центра располагаются 2 станции технического обслуживания, каждая рассчитанная на 1 пост обслуживания автотранспортного средства.

Основной вид транспорта в населенных пунктах - автомобильный. По данным Администрации сельского поселения Верхнекигинский сельсовет на 2015 год на территории сельского поселения зарегистрировано:

925 – легковых автомобилей;

177 – грузовых автомобилей;

116 – тракторов;

26 – мотоциклов.

Существующий уровень автомобилизации 159 маш / 1000 жит.

Гаражи для индивидуального транспорта в усадебной застройке размещены на приусадебных участках.

Железнодорожный транспорт. Ближайшая железнодорожная станция – Сулея – в 42 км от административного центра сельского поселения. Код станции: 80760. Принадлежность: Челябинское отделение Южно-Уральской железной дороги.

Существующие искусственные сооружения. На пересечении рек с автомобильными дорогами возведены автодорожные мосты.

VII. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Основными водопотребителями, расположенными на территории сельского поселения Верхнекигинксий сельсовет, являются населенные пункты и производственные объекты. В настоящее время хозяйственно-питьевое водоснабжение базируется на использовании подземных вод. По обеспеченности водными ресурсами Кигинский район и, в частности, сельское поселение Верхнекигинский сельсовет относится к относительно надежно обеспеченным по подземным источникам водоснабжения.

В настоящее время для обеспечения населения сельского поселения хозяйственно питьевым водоснабжением функционирует 5 водозаборов, 3 из которых находятся в границах с.Верхние Киги, 4 водозабор находится в д.Юнусово, 5 водозабор – в д.Кизетамак.

#### Источником водоснабжения системы являются:

- водозабор -  «Купер Тау» ( 4  эксплуатационные скважины: №4, №2, №7, №9; скважина №3 - в резерве);

- водозабор -  «Заречная» ( 1  скважина: №1);

- д. Юнусово (1 скважина);

- п. Кизетамак (1 скважина).

- РТП  (1 скважина);

В соответствии с «Классификацией эксплуатационных запасов» территориальная комиссия по запасам (ТЗК) при ПГО «Башкиргеология» отнесла Верхнекигинский участок к 2-ой группе месторождений подземных вод. Эксплуатационные запасы по участку водоснабжения утверждены (протокол ТЗК № 3/912 от 29.09.90г.) в количестве 1,5 тыс.мз/сут.

На водозаборах действуют всего 8 эксплуатационных скважин. Глубина скважин от 60-120 метров, интервалы фильтров от 30 до 116 метров. Глубина статических уровней от 4 (на речной террасе) до 40 метров (на коренном склоне). Суммарный водоотбор  скважин составляет 400-500 мз/сут. Водозаборы действуют с 1967 года по настоящее время. Положение динамических уровней на глубине 30-50 метров. Качество подземных вод отвечает нормам питьевой воды за исключением повышенной жесткости до 10 мг/экв., что связано с природной обстановкой – металлическим составом отложений. За период эксплуатации изменения химического состава воды не произошло. Микрокомпонентный и санитарный состав в норме.

- Водозабор «Купер Тау» расположен в 0,4 - 0,7 км на юго-восточнее  от с.Верхние Киги. Площадь водозабора – 1,3433 га.

- скважина «Заречная» расположена примерно в 30 метрах от окраины с.Верхние Киги по ул Нагорная по направлению на северо-восток. Скважина действует с 1965 года – осуществляет водоснабжение заречной части с.Верхние Киги.

- скважина д.Юнусово, находится в д. Юнусово, в  5 км к югу от с.Верхние Киги.

- скважина п.Кизетамак, находится в п.Кизетамак, в 3 км к северу от с.Верхние Киги.

- скважина РТП расположена в юго-западной  части с.Верхние Киги, по ул.Карайлинская, 90.

Гидрогеологическое обоснование и расчеты границ зоны санитарной охраны (ЗСО) выполнены в соответствии с нормативными актами и методическими документами ООО «Центр инженерных, водоохранных технологий». Границы первого пояса ЗСО для водозабора принимаются равными - 50 метров, то есть в связи с удаленностью скважин друг от друга, каждая скважина имеет свой первый пояс.

2. КАНАЛИЗАЦИЯ

В настоящее время сети организованного водоотведения и ливневой канализации в населенных пунктах сельского поселения Верхнекигинский сельсовет отсутствуют. Население пользуется надворными туалетами с выгребными ямами. Навозосодержащие стоки от животноводческих ферм нерегулярно и без предварительной обработки вывозятся на поля.

3. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

Газоснабжение Верхнекигинского сельсовета осуществляется через АГРС  с.Верхние Киги «Энергия-1».

На  момент проектирования на территории  сельского поселения Верхнекигинский сельсовет газоснабжение имеется во всех населенных пунктах, кроме д.Теплый Ключ.

табл.№20

| Наименование населенного пункта | Наименование ГРП,ШРП | Теплотворная способность газа ккал/м3 | Давление кг/ см2 |  | Производительность м3/час | Техничекое состояние (ГРП, сетей и т.д) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | До ГРП | После ГРП |  |  |
| с.Верхние Киги | ГРП РДУК-100 | 8500 | 6 мПа | 240 мм/с | 13400 | удовл. |
|  | ГРП-2 РДГ- 80Н | 8500 | 6 мПа | 240 мм/с | 7850 | удовл. |
|  | ГРП РДГ-50Н | 8500 | 6 мПа | 240 мм/с | 2950 | удовл. |
|  | ШРП-1РДНК-1000 | 8500 | 6 мПа | 240 мм/с | 800 | удовл. |
|  | ШРП-2 РДГ 50Н | 8500 | 6 мПа | 240 мм/с | 2950 | удовл. |
|  | ШРП -3 РДГ-50Н | 8500 | 6 мПа | 240 мм/с | 2950 | удовл. |
|  | ШРП-4 РДГ -50 Н | 8500 | 6 мПа | 240 мм/с | 2950 | удовл. |
|  | ШРП-38 РДГ-80Н | 8500 | 6 мПа | 240 мм/с | 7850 | удовл. |
| д.Кизетамак | ГРП-1 РДНК-400 | 8500 | 6 мПа | 220 мм/с | 400 | удовл. |
| д.Юнусово | ШРП-10 РДНК-400 | 8500 | 6 мПа | 200 мм/с | 400 | удовл. |

Основными потребителями газа являются:

- котельные общественных и административно-бытовых зданий, предприятий бытового обслуживания населения, подключение которых предусмотрено к газопроводу среднего давления Р< 0,3МПа;

- жилые дома, отопление которых предусмотрено от газовых котлов типа АОГВ,  установленных в каждом доме. Газоснабжение жилых домов осуществляется сетевым газом низкого давления Р< 0,003 МПа.

Газоснабжение жилых домов и котельных производится газом низкого давления после понижения давления в ШРП.

4. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Основными потребителями тепла на территории сельского поселения сельсовет являются жилая застройка, общественные здания, объекты здравоохранения, культуры и промышленные предприятия.

Согласно данным, предоставленным Администрацией сельского поселения в настоящее время теплоснабжение общественных  зданий сельского поселения осуществляется от газовых котельных. Отопление индивидуальной застройки –газовое, электрическое, печное.

5.ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Основным источником электроснабжения сельского поселения является подстанция 110/35/10, мощностью 32000 кВт. Энергопитание населенных пунктов сельского поселения Верхнекигинский сельсовет осуществляется по воздушной ВЛ 10 кВ.

Количество трансформаторов, установленных в границах населенных

пунктов - 47:

в с.Верхние Киги – 43,

в д.Кизетамак – 2,

в д. Юнусово – 1,

в д.Теплый Ключ – 1.

Электроснабжение потребителей на территории района обеспечивает Кигинский РЭС - БашРЭС-Уфа.

6. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ

Обеспечение потребителей сельского поселения сельсовет телефонной проводной связью в количестве 2041 абонента производится от АТС  ОАО «Башинформсвязь», год ввода в эксплуатацию 2006 г. Абонентская разводка по населенным пунктам  на опорах.

Услуги беспроводной связи с достаточно устойчивой зоной покрытия предоставляют операторы связи ОАО «МТС», «Мегафон», «Билайн».

ТЕЛЕВИДЕНИЕ,  РАДИОФИКАЦИЯ

Прием телепередач в целом по району будет осуществляться персональными и коллективными антеннами на крышах жилых домов и культурно-бытовых зданий.

Устойчивый прием телевизионных и радиопрограмм обеспечивают телевизионные ретрансляторы, установленные в районном центре с.Верхние Киги. Кроме того, в населенных пунктах Кигинского района развито спутниковое телевидение, развиваются Интернет и IP-телевидение.

VIII. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ

Существующее состояние санитарной очистки

Очистка территории сельского поселения Верхнекигинский сельсовет – одно из важнейших мероприятий, направленных на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды. Актуальнейшей  проблемой является  размещение твердых коммунальных отходов (ТКО), количество которых с каждым годом увеличивается в связи с поступлением на рынок сбыта упакованной продукции. Отходы вывозятся на свалки, которые эксплуатируются без соответствующего проекта систем инженерных сооружений и не соответствуют природоохранным и санитарным требованиям. Негативное влияние свалок ТКО на окружающую среду обусловлено, прежде всего, образованием в результате биологического распада органических отходов газа, состоящего из метана и углекислого газа. В результате возникает опасность воздействия на воздушный бассейн (удушающие и токсические запахи, возможное возникновение  пожаров) и водный бассейн (загрязнение дренажных вод).

Существующая свалка ТКО находится в 6 километрах юго-восточнее от районного центра с.Верхние Киги. Санитарно-защитная зона от полигона составляет 1000 метров. Обслуживанием свалки ТКО занимается МУП ПЖКУ с. Верхние Киги, расположенная по адресу: с. Верхние Киги, ул. Ибрагимова, 14.

По данным Государственного учреждения Кигинский район и городской ветеринарной станции на территории сельского поселения Верхнекигинский сельсовет расположен зарегистрированный скотомогильник (с паспортом спецобъекта) и  яма «Беккари». Зарегистрированный скотомогильник (02:32:030801:87)  располагается вблизи существующей свалки ТКО, биотермическая яма «Беккари» (02:32:030201:54) располагается  в границах д.Кизетамак. В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.12. санитарно-защитные зоны от скотомогильника с биологической камерой и биотермической ямы составляет 500 метров.

1. ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И ВЫВОЗА ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ

Коммунальные отходы, подлежащие удалению с территории населенных пунктов, разделяют на твердые и жидкие коммунальные отходы. К твердым коммунальным отходам (ТКО) относят отходы жизнедеятельности человека, отходы текущего ремонта квартир, местного отопления, смет с дворовых территорий, крупногабаритные отходы населения, а также отходы учреждений и организаций общественного назначения, торговых предприятий.

Объектами санитарной очистки являются территории домовладений, уличные и внутриквартальные  проезды, объекты общественного назначения, территории предприятий, учреждений и организаций, объекты садово-паркового хозяйства, места общественного пользования, места отдыха населения.

Специфическими объектами, обслуживаемыми отдельно от остальных, считаются медицинские учреждения, ветеринарные объекты.

Система сбора и удаления коммунальных отходов включает:

- подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт;

- организацию временного хранения отходов в домовладениях;

- сбор и вывоз отходов с территорий домовладений и организаций;

- обезвреживание и утилизацию коммунальных отходов.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И ВЫВОЗА  КРУПНОГАБАРИТНЫХ ОТХОДОВ

Вывоз крупногабаритных отходов с территории домовладений  должен производиться по мере накопления, но не реже одного раза в неделю с контейнерных площадок, имеющих твердое  покрытие.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ  СБОРА  И  ВЫВОЗА  ПРОЧИХ ОТХОДОВ

Вывоз отходов, образующихся при проведении строительных и ремонтных  работ в жилых и общественных зданиях, обеспечивается населением и самими предприятиями в соответствии с Генеральной  схемой санитарной очистки, утвержденной в сельском поселении Верхнекигинский сельсовет. Для вывоза отходов привлекается транспорт специализированных организаций, имеющих лицензию на данный вид деятельности. Вывоз отходов осуществляется на специально отведенные участки (полигоны ТКО), имеющие необходимую разрешительную документацию.

Промышленные предприятия вывозят отходы с привлечением транспорта специализированных организаций на специально оборудованные полигоны, специализированные места их размещения (переработки) или сооружения для обезвреживания.

Удаление жидких отбросов неканализованных объектов производится путем вывоза их ассенизационными машинами на очистные сооружения. В районе усадебной застройки допускается обезвреживать и использовать жидкие  отбросы  для удобрения в пределах усадьбы.

Вопросы организации сбора и вывоза коммунальных отходов и мусора на территории сельского поселения находятся в ведении Администрации сельского поселения Верхнекигинский сельсовет согласно Федеральному закону Российской Федерации  от  6  октября  2003г. N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Глава 3, Статья 14, п. 1.18).

Вопросы организации утилизации и переработки коммунальных и промышленных отходов находятся в ведении муниципального района Кигинский район Республики Башкортостан согласно Федеральному закону Российской Федерации от 6 октября 2003г. N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Глава 3, Статья 15, п. 1.1).

IХ. ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ

1. Организация и  очистка поверхностного стока

Населенные пункты сельского поселения Верхнекигинский сельсовет расположены в водоохранной зоне рек: Киги, Леуза и их притоков-ручьев. В настоящее время на территории сельского поселения отсутствуют водоотводящие коммуникации. Стоки от населенных пунктов сбрасываются без очистки.

2. Благоустройство водных объектов

Основной ущерб, причиняемый населенным пунктам речной эрозией – это сокращение площадей приусадебных участков и огородов. Целесообразная борьба с речной эрозией в настоящее время практически не ведется, хотя она приносит значительный ущерб личным хозяйствам.

Х. ОРГАНИЗАЦИЯ КЛАДБИЩ

В границах сельского поселения Верхнекигинский сельсовет расположено 4 действующих кладбища общей площадью 7,72 га.

В границах с.Верхние Киги расположено 2 кладбища, одно из которых располагается западной части, общей площадью 5,7 га, другое,  площадью 1,12 га, располагается в восточной части села.

Действующее кладбище  площадью 0,3 га располагается восточнее, в 30 метрах, от границы д.Юнусово.

Действующее кладбище площадью 0,6 га, располагается западнее, в 500 метрах от границы д.Теплый Ключ.

Заполненность территорий действующих кладбищ по данным Администрации сельского поселения составляет: в с.Верхние Киги – западное - 60%, восточное - 80% , в д.Юнусово – 60%, в д.Теплый Ключ -70%.

Исходные данные для проектирования